安装车牌识别和闸机，闸机注意上好弹簧，上好杆子再通电

安装车牌识别的时候不要超出闸机外，在闸机机箱内侧，防止干扰到雷达

红黑线接12V-2A电源，黄白线接地感和公共或者地感和地，其他线不接；

雷达安装高度在70CM 离杆子宽度20CM 只需要设置杆子类型 和测量结束距离（杆长）环境背景学习 。 其他默认不用动   直杆只需要学习环境背景   非直杆只需要学习闸杆背景起落杆5次